鸿福家园301#楼装修弱电设备招标公告

一、项目名称：

鸿福家园301#楼装修弱电设备货物采购及安装
二、项目概况：
1、招标人：扬州市民卡有限责任公司、

扬州三湾投资发展有限公司

扬州万福投资发展有限责任公司
2、项目地点：鸿福家园301#楼

三、招标内容：

鸿福家园301#楼装修项目清单弱电设备等的货物采购、安装、调试、验收、保修、技术支持、培训、售后服务等。 （详见招标文件）

四、工期：接到甲方指令后15天内完成供货及安装。

五、质量要求：

必须满足国家及行业规定的质量、环保、节能、安全等要求。

六、对投标人资质要求：

1、具备有效的营业执照和法人资格，并且没有处于被停业状态。

2、遵守法律、法规和扬州市的相关政策，恪守职业道德，遵循职业规范。

七、投标登记截止时间：2014年11月3日上午12:00前

八、报名联系人：江波    电话：18936228211

鸿福家园301#楼装修弱电设备招标文件

一、项目名称：

鸿福家园301#楼装修弱电设备货物采购及安装
二、项目概况：
1、招标人：扬州市民卡有限责任公司、

扬州三湾投资发展有限公司

扬州万福投资发展有限责任公司
2、项目地点：鸿福家园301#楼

三、招标内容：

（一）市民卡有限责任公司采购清单

| 1层大厅新增弱电配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 |  | 推荐品牌 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 多媒体查询系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息查询系统主机含屏 |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 19寸三防红外触摸屏、19寸液晶显示器、主机：华硕H61、Intel G2020、金士顿2G内存、500G硬盘、长城3C电源、出具原厂盖章质量保证 |
| 2 | 触摸查询软件 |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 根据客户提供资料制作具有客户单位特色的触摸查询软件。 |
| 3 | 管线及信息地插 |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 大厅液晶拼接屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超窄边DID拼接显示单元 |  |  |  | 视华、中创美、锐丽 |  | 套 |  | 9 |  |  | 采用液晶面板为三星原型号LTI460HN09；46英寸；类型：DID；单元尺寸（mm）1023.98.0(W)×578.57(H)×65(D)；双边拼缝5.5毫米；亮度500cd/m2；分辨率：1920*1080；对比度：3500:1；可视角度178/178；相应时间：8ms；平均无故障运行时间：60000-80000小时；提供生产厂家的三星原装屏A级证明；海关进口货物报关单；CCC认证。 |
| 2 | 46寸拼接处理器 |  |  |  | 视华、中创美、锐丽 |  | 套 |  | 9 |  |  | 内置式拼接处理器，基本拼接处理功能，具备单屏、整屏、任意组合显示 |
| 3 | VGA矩阵 |  |  |  | 视华、中创美、锐丽 |  | 套 |  | 1 |  |  | 8进16出 |
| 4 | 控制软件 |  |  |  | 视华、中创美、锐丽 |  | 套 |  | 1 |  |  | 专用拼接软件 |
| 5 | 拼接线缆 |  |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 套 |  | 9 |  |  | 拼接屏用VGA线、电源线、网线、屏线 |
| 6 | 支架 |  |  |  | 视华、中创美、锐丽 |  | 套 |  | 9 |  |  | 铝合金型材 壁挂式 |
| 7 | HDMI数据线 |  |  |  | 秋叶源、仝丽、绿联 |  | 套 |  | 1 |  |  | 25m，1.4版本 |
| 8 | 同轴吸顶音箱 |  |  |  | JBL、AUDICA、EUSHINE |  | 只 |  | 3 |  |  | 高音同轴喇叭，20/40W |
| 9 | 专业功放 |  |  |  | 皇冠、QSC、奥达 |  | 台 |  | 1 |  |  | 双通道功放，100W×2 |
| 10 | 管线及信息线缆 |  |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 项 |  | 1 |  |  | 国标 |
| 三 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁锁（玻璃门型） |  |  |  | 力士坚、捷顺、博泰科 |  | 套 |  | 1 |  |  | DC12V/7.8W、200公斤 |
| 2 | 门禁控制器 |  |  |  | 捷顺、博泰科、易兰斯特 |  | 套 |  | 1 |  |  | 密码型、网络联网 |
| 3 | 出门按钮 |  |  |  | 力士坚、捷顺、博泰科 |  | 只 |  | 1 |  |  | 86型 |
| 15 | 安装线缆及铺材 |  |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 项 |  | 1 |  |  | 国标 |
| 四 | 排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队机 |  |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 台 |  | 1 |  |  | 立式触摸取号机， 17寸液晶显示（INTEL2700/1G/500G/工控电源）、触摸屏触摸出号，532热敏打印机，每台排队机含2个无线模块、出具原厂盖章质量保证 |
| 2 | LED无线窗口显示屏 |  |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 台 |  | 14 |  |  | 单基色16点阵，F5单行显示8个字，可接收无线信号 |
| 3 | LED无线综合显示屏 |  |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 台 |  | 1 |  |  | 单基色16点阵，F5单行显示8个字4行显示，可接收无线信号 |
| 4 | 无线呼叫器 |  |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 个 |  | 14 |  |  | 6位液晶显示，21键多功能按键，实现无线呼叫功能 |
| 5 | 排队管理软件 |  |  |  | 汉儒、跃辉、亚旭 |  | 套 |  | 1 |  |  | 根据客户要求设置界面 |
| 7 | 管线及信息线缆 |  |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 项 |  | 1 |  |  | 国标 |
| 五 | 显示屏线缆预埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线及信息线缆 |  |  |  | 天诚、帝一、帝华 |  | 项 |  | 1 |  |  | 国标 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）、三湾投资发展有限公司采购清单

| （二）三湾二层会议室音视频系统配置清单（嵌入式会议系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 同轴吸顶扬声器 |  | JBL、AUDICA、EUSHINE | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 扬声器功放 |  | 皇冠、QSC、奥达 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议系统主机 |  | 捷控、台电、快捷 | 台 | 1 |  |  | 具有发言讨论 、视像跟踪等组合功能模块、“免调控”扩声系统，打开话筒就能正常发言，环境噪音抑制技术确保会议单元清晰度、长距离传输对音质无影响，环形手拉手链接，系统更可靠、内置会议管理软件，系统管理各个功能模块、主机支持连接60个发言单元，主席单元数量不受限制、支持多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、支持设置话筒无信号输入自动关闭功能、支持独立设置调节单元增益与灵敏度功能、内置视频切换器支持4个摄像头级联，单个预置位设置数8个，具有摄像自动跟踪、带RS-232通讯协议接口，可外接中控控制、具备超强抗手机电磁干扰功能、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准、出具原厂盖章质量保证 |
| 4 | 会议主席机 |  | 捷控、台电、快捷 | 只 | 1 |  |  | 采取嵌入式安装，美观大方、超心形指向拾音话筒，能抗手机射频信号干扰，并有效减少噪音干扰，提高收音目标的清晰度、具有发言讨论/视像跟踪等组合功能模块、主席机具有全权控制会议秩序的优先发言与控制功能、多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、动态按键指示灯环显示工作状态、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准 |
| 5 |  | 会议代表机 | 捷控、台电、快捷 | 只 | 11 |  |  | 采取嵌入式安装，美观大方、超心形指向拾音话筒，能抗手机射频信号干扰，并有效减少噪音干扰，提高收音目标的清晰度、具有发言讨论/视像跟踪等组合功能模块、话筒杆与底座可分离式设计，减少收藏空間之需求、多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、支持设置话筒无信号输入自动关闭功能、动态按键指示灯环显示工作状态、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准 |
| 6 | 专业DVD |  | 松下、索尼、飞利浦 | 台 | 1 |  |  | 蓝光高清 |
| 7 | 电源时序器 |  | 声准、H-WAT、LAX | 台 | 1 |  |  | 12路时序 |
| 8 | 1080P高清投影机 |  | 爱普生、松下、佳能 | 台 | 1 |  |  | 光阀式液晶投影机、4400流明、对比度10000：1、灯光寿命4000小时、分辨率WUXGA1920*1200、出具原厂盖章质量保证书以保证行货 |
| 9 | 遥控电动投影幕 |  | 力美、经科、特丽 | 只 | 1 |  |  | 120寸减速幕 |
| 10 | 投影仪电动吊架 |  | 长青树、力鑫、美视 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  | 国产 | 套 | 1 |  |  | 网格音响柜 |
| 12 | 信号线管材 （含束接、管卡等） | JDG 20 |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
| 13 | 辅材及音频接插件 | HDMI |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）、万福投资发展有限责任公司采购清单

| （三）万福二层会议室音视频系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 1080P高清投影机 |  | 爱普生、松下、佳能 | 台 | 1 |  |  | 光阀式液晶投影机、4400流明、对比度10000：1、灯光寿命4000小时、分辨率WUXGA1920*1200、出具原厂盖章质量保证书以保证行货 |
| 2 | 遥控电动投影幕 |  |  | 只 | 1 |  |  | 减速幕 |
| 3 | 投影仪固定吊架 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 信号线管材 （含束接、管卡等） |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅材及视频频接插件 |  |  | 批 | 1 |  |  | 高清信号 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、技术要求：

包含但不限于：

- 按照合同及甲方要求施工进度有计划的组织施工配合；

- 招标文件清单内的设备、材料不得随意变更，所有设备、辅材必须经施工、监理、甲方三方验收后方能进场；

- 质量要求：满足国家和扬州市相关行业规范、规程。

3、质保期为2年，自工程验收合格之日起保修两年。

四、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

7、本次招标不接受联合体投标

五、投标文件组成

1、公司简介

2、营业执照、公司资质等证件的复印件并加盖单位公章

3、工程报价表（报价表中单价为全费用综合单价，应包含全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、安装、调试、售后保修、利润、税金及临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任等所有费用，可参照附件样式）

请投标单位按照报价表中推荐品牌产品提供报价或者提供由评标委员会认可的同等档次的品牌报价。

4、其他需要说明的事项或资料

六、资格审查方法

资格审查方法：资格后审、合格制 。

七、报价说明：

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、综合单价为：全费用综合单价，最终以实际发生并经监理、甲方确认的数量进行结算；

3、全费用综合单价包含但不限于以下内容：

全部工程内容的人工、水电、材料、设备机械、运输、安装、调试、售后保修、利润、税金及临时设施、垃圾清运、现场管理、意外伤害、安全责任等所有费用，招标人不再因本工程向乙方另行支付任何费用；

4、付款：所有设备安装完成并验收合格后付至合同价款的50%，运行2个月后无故障付至审定价款的90%，2年保修期满付完余款（不计息）。

八、评标方法：

1、本次招标采用经评审的合理最低价中标；

九、报名及相关要求

1、递交投标文件地点：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

2、递交投标文件截止时间：2014年11月3日上午12:00前；

3、报名联系人：江波     电话：18936228211

附件：

（一）市民卡有限责任公司采购清单

| 1层大厅新增弱电配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 多媒体查询系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体信息查询系统主机含屏 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 套 | 1 |  |  | 19寸三防红外触摸屏、19寸液晶显示器、主机：华硕H61、Intel G2020、金士顿2G内存、500G硬盘、长城3C电源、出具原厂盖章质量保证 |
| 2 | 触摸查询软件 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 套 | 1 |  |  | 根据客户提供资料制作具有客户单位特色的触摸查询软件。 |
| 3 | 管线及信息地插 |  | 天诚、帝一、帝华 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 大厅液晶拼接屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超窄边DID拼接显示单元 |  | 视华、中创美、锐丽 | 套 | 9 |  |  | 采用液晶面板为三星原型号LTI460HN09；46英寸；类型：DID；单元尺寸（mm）1023.98.0(W)×578.57(H)×65(D)；双边拼缝5.5毫米；亮度500cd/m2；分辨率：1920*1080；对比度：3500:1；可视角度178/178；相应时间：8ms；平均无故障运行时间：60000-80000小时；提供生产厂家的三星原装屏A级证明；海关进口货物报关单；CCC认证。 |
| 2 | 46寸拼接处理器 |  | 视华、中创美、锐丽 | 套 | 9 |  |  | 内置式拼接处理器，基本拼接处理功能，具备单屏、整屏、任意组合显示 |
| 3 | VGA矩阵 |  | 视华、中创美、锐丽 | 套 | 1 |  |  | 8进16出 |
| 4 | 控制软件 |  | 视华、中创美、锐丽 | 套 | 1 |  |  | 专用拼接软件 |
| 5 | 拼接线缆 |  | 天诚、帝一、帝华 | 套 | 9 |  |  | 拼接屏用VGA线、电源线、网线、屏线 |
| 6 | 支架 |  | 视华、中创美、锐丽 | 套 | 9 |  |  | 铝合金型材 壁挂式 |
| 7 | HDMI数据线 |  | 秋叶源、仝丽、绿联 | 套 | 1 |  |  | 25m，1.4版本 |
| 8 | 同轴吸顶音箱 |  | JBL、AUDICA、EUSHINE | 只 | 3 |  |  | 高音同轴喇叭，20/40W |
| 9 | 专业功放 |  | 皇冠、QSC、奥达 | 台 | 1 |  |  | 双通道功放，100W×2 |
| 10 | 管线及信息线缆 |  | 天诚、帝一、帝华 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 三 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁锁（玻璃门型） |  | 力士坚、捷顺、博泰科 | 套 | 1 |  |  | DC12V/7.8W、200公斤 |
| 2 | 门禁控制器 |  | 捷顺、博泰科、易兰斯特 | 套 | 1 |  |  | 密码型、网络联网 |
| 3 | 出门按钮 |  | 力士坚、捷顺、博泰科 | 只 | 1 |  |  | 86型 |
| 15 | 安装线缆及铺材 |  | 天诚、帝一、帝华 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 四 | 排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排队机 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 台 | 1 |  |  | 立式触摸取号机， 17寸液晶显示（INTEL2700/1G/500G/工控电源）、触摸屏触摸出号，532热敏打印机，每台排队机含2个无线模块、出具原厂盖章质量保证 |
| 2 | LED无线窗口显示屏 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 台 | 14 |  |  | 单基色16点阵，F5单行显示8个字，可接收无线信号 |
| 3 | LED无线综合显示屏 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 台 | 1 |  |  | 单基色16点阵，F5单行显示8个字4行显示，可接收无线信号 |
| 4 | 无线呼叫器 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 个 | 14 |  |  | 6位液晶显示，21键多功能按键，实现无线呼叫功能 |
| 5 | 排队管理软件 |  | 汉儒、跃辉、亚旭 | 套 | 1 |  |  | 根据客户要求设置界面 |
| 7 | 管线及信息线缆 |  | 天诚、帝一、帝华 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 五 | 显示屏线缆预埋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线及信息线缆 |  | 天诚、帝一、帝华 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）、三湾投资发展有限公司采购清单

| （二）三湾二层会议室音视频系统配置清单（嵌入式会议系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 同轴吸顶扬声器 |  | JBL、AUDICA、EUSHINE | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 扬声器功放 |  | 皇冠、QSC、奥达 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 会议系统主机 |  | 捷控、台电、快捷 | 台 | 1 |  |  | 具有发言讨论 、视像跟踪等组合功能模块、“免调控”扩声系统，打开话筒就能正常发言，环境噪音抑制技术确保会议单元清晰度、长距离传输对音质无影响，环形手拉手链接，系统更可靠、内置会议管理软件，系统管理各个功能模块、主机支持连接60个发言单元，主席单元数量不受限制、支持多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、支持设置话筒无信号输入自动关闭功能、支持独立设置调节单元增益与灵敏度功能、内置视频切换器支持4个摄像头级联，单个预置位设置数8个，具有摄像自动跟踪、带RS-232通讯协议接口，可外接中控控制、具备超强抗手机电磁干扰功能、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准、出具原厂盖章质量保证 |
| 4 | 会议主席机 |  | 捷控、台电、快捷 | 只 | 1 |  |  | 采取嵌入式安装，美观大方、超心形指向拾音话筒，能抗手机射频信号干扰，并有效减少噪音干扰，提高收音目标的清晰度、具有发言讨论/视像跟踪等组合功能模块、主席机具有全权控制会议秩序的优先发言与控制功能、多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、动态按键指示灯环显示工作状态、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准 |
| 5 |  | 会议代表机 | 捷控、台电、快捷 | 只 | 11 |  |  | 采取嵌入式安装，美观大方、超心形指向拾音话筒，能抗手机射频信号干扰，并有效减少噪音干扰，提高收音目标的清晰度、具有发言讨论/视像跟踪等组合功能模块、话筒杆与底座可分离式设计，减少收藏空間之需求、多种发言模式设置功能，包括主席专用模式、先进先出、后进先出、限时发言、限制发言等功能模式、支持设置话筒无信号输入自动关闭功能、动态按键指示灯环显示工作状态、符合IEC60914国际会议设备电器认证国际标准 |
| 6 | 专业DVD |  | 松下、索尼、飞利浦 | 台 | 1 |  |  | 蓝光高清 |
| 7 | 电源时序器 |  | 声准、H-WAT、LAX | 台 | 1 |  |  | 12路时序 |
| 8 | 1080P高清投影机 |  | 爱普生、松下、佳能 | 台 | 1 |  |  | 光阀式液晶投影机、4400流明、对比度10000：1、灯光寿命4000小时、分辨率WUXGA1920*1200、出具原厂盖章质量保证书以保证行货 |
| 9 | 遥控电动投影幕 |  | 力美、经科、特丽 | 只 | 1 |  |  | 120寸减速幕 |
| 10 | 投影仪电动吊架 |  | 长青树、力鑫、美视 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机柜 |  | 国产 | 套 | 1 |  |  | 网格音响柜 |
| 12 | 信号线管材 （含束接、管卡等） | JDG 20 |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
| 13 | 辅材及音频接插件 | HDMI |  | 批 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）、万福投资发展有限责任公司采购清单

| （三）万福二层会议室音视频系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 1080P高清投影机 |  | 爱普生、松下、佳能 | 台 | 1 |  |  | 光阀式液晶投影机、4400流明、对比度10000：1、灯光寿命4000小时、分辨率WUXGA1920*1200、出具原厂盖章质量保证书以保证行货 |
| 2 | 遥控电动投影幕 |  |  | 只 | 1 |  |  | 减速幕 |
| 3 | 投影仪固定吊架 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 信号线管材 （含束接、管卡等） |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 辅材及视频频接插件 |  |  | 批 | 1 |  |  | 高清信号 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |